МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ»

(СЭУ ФПС ИПЛ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)

# 660119 г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 15 Тел./факс (3912) 225-92-73. E-mail: ipl@mchskrsk.ru

ПАМЯТКА

по сбору информации для выдвижения и рассмотрения версий о причине пожара

Красноярск  2011

Памятка по сбору информации для выдвижения и рассмотрения версий о причине пожара: Метод. рекомендации.– Красноярск: СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю, 2011.–16 с.

Приведены типовые версии о причине пожара на различных объектах, основания для выдвижения версий о причине пожара, перечень основных сведений необходимых для их рассмотрения.

Предназначены для дознавателей и следователей, специализирующихся на расследовании пожаров, пожарно-технических экспертов.

Памятку подготовили:

Начальник СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю                    Е.Н. Ткачев

Старший эксперт СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю         Н.А. Чичкин

I. Типовые версии о причине пожара на объектах

| Объект | Типовая следственная версия о причине |
| --- | --- |
| Здания жилые с постоянным и временным проживанием людей | - Неисправность и неправильная эксплуатация электронагревательных приборов; - Короткое замыкание в электропроводке; - Неисправность и неправильная эксплуатация отопительных печей и газовых плит; - Неосторожность при курении; - Детская шалость с огнем; - Взрыв паро-газовоздушной смеси (утечка газа, испарение бензина и других пожароопасных жидкостей с открытой поверхности при случайном разливе, их использовании для отмывания или отстирывания); - Поджог (сокрытие следов кражи, мошенничество и др.). |
| Здания непроизводственного назначения с временным пребыванием людей | - Неисправность и неправильная эксплуатация электронагревательных приборов, средств электронной техники и связи; - Короткое замыкание в электропроводке; - Неосторожность при курении; - Поджог (месть, террористические акты, вандализм). |
| Здания предприятий торговли | - Неисправность и неправильная эксплуатация электронагревательных приборов; - Короткое замыкание в электропроводке; - Неосторожность при курении (в захламленных местах); - Поджог (сокрытие следов кражи, террористические акты и др.); |
| Здания складские и вспомогательные | - Неисправность и неправильная эксплуатация электронагревательных приборов; - Короткое замыкание в электропроводке; - Нарушение правил пожарной безопасности при складировании товарно-материальных ценностей; - Самовозгорание товарно-материальных ценностей; - Неосторожность при курении и других условиях обращения с открытым огнем (в захламленных местах). |
| Здания производственного назначения | - Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных, других огневых работ; - Выход из строя технологического оборудования, сопровождающийся перегревом, взрывом, выбросом горючих газа, пара, пыли; - Нарушение нормальной работы электросилового и осветительного, вентиляционного, отопительного и холодильного оборудования; - Нарушение правил хранения пожароопасных материалов и веществ (включая способные к самовозгоранию); - Взрыв паро- газовоздушной смеси (утечка газа; испарение бензина и других пожароопасных жидкостей с открытой поверхности при случайном разливе, их использовании для отмывания или отстирывания); - Неосторожность при курении и других условиях обращения с открытым огнем (в захламленных местах); - Поджоги (месть, диверсионные акты). |
| Объект | Типовая следственная версия о причине |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | - Неисправность и неправильная эксплуатация электронагревательных приборов; - Короткое замыкание в электропроводке; - Неисправность и неправильная эксплуатация отопительных устройств на жидком и газовом топливе; - Самовозгорание влажных растительных материалов, химических удобрений, пестицидов и др.; - Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных, других огневых работ; - Неосторожность при курении, разведении костров и других условиях обращения с открытым огнем (в захламленных местах, в полях); - Поджог (сокрытие следов кражи, месть, вандализм). |
| Транспортные средства: •неподвижный автомобиль •движущийся автомобиль •железнодорожная и автоцистерна •железнодорожный вагон-сухогруз •поезд, судно, самолет | - Короткое замыкание в бортовом электрооборудовании; - Неисправность оставленных включенными автомагнитол, устройств охранной сигнализации и др.; - Небрежное обращение с огнем; - Поджог. - Короткое замыкание в бортовом электрооборудовании; - Неисправность автомагнитол, устройств охранной сигнализации и др.; - Небрежное обращение с огнем; - Искрение в электрооборудовании и разгерметизация линий топливоподачи, других бортовых систем с горючими веществами при столкновении с препятствием или другим автомобилем; - То же – без столкновения, в результате эксплуатационного износа; - Поджог. - Столкновение с препятствием; - Недостаточная промывка перед наполнением ее другим веществом, отличным от ранее транспортировавшегося и несовместимым с ним; - Воспламенение под действием разряда статического электричества при сливо-наливных работах или в движении. - Самовозгорание содержимого вследствие вибрационной нагрузки при движении - Возгорание от попадания источников зажигания извне - Поджог. - Короткое замыкание в бортовом электрооборудовании; - Неосторожность при курении; - Небрежное обращение с огнем; - Поджог или взрыв взрывного устройства (террористические акты). |
| Объект | Типовая следственная версия о причине |
| Леса и кустарники | - Неосторожность при курении, выжигании сухой травы и кустарника, разведение костров и других условиях обращения с открытым огнем (в захламленных местах, в полях) - Выброс искр из работающего двигателя внутреннего сгорания или из печной трубы - Переход огня из ранее загоревшегося здания, автомобиля и др. - Грозовой разряд; - Поджог. |

II. Основания для выдвижения версий о причине пожара

| Версия | Основание для выдвижения версии |
| --- | --- |
| Аварийный процесс в электроустановке: короткое замыкание: тепловыделение на переходном сопротивлении: токовая перегрузка: | - Наличие на объекте пожара электросети, находившейся под напряжением; - Обнаружение при осмотре места пожара электротехнических объектов (жил кабельных изделий, металлических оболочек, устройств электрозащиты и коммутации, электропотребителей) с повреждениями, характерными для аварийных явлений электрической природы; - Колебания напряжения в электросети перед обнаружением пожара, во время пожара (мигание электроламп, торможение электродвигателей); - Сведения об аварийных ситуациях на электроподстанциях и в линиях электропередачи (схлестывание проводов воздушных линий электропередачи или наброс на них электропроводника, ошибочные действия персонала при переключениях фазных проводов при ремонтных и других работах); - Сведения о зафиксированных ранее нарушениях правил устройства и/или эксплуатации электроустановок; - Сведения о проведении ремонтных работ в электроустановке перед пожаром. - Обнаружение при осмотре места пожара жил кабельных изделий, металлических оболочек, устройств электрозащиты и коммутации, электропотребителей с локальными оплавлениями; - Снижение накала и нестабильное свечение электроламп; - Снижение скорости вращения электродвигателей - Повышенный шум и подтормаживание трехфазных асинхронных двигателей; - Самопроизвольное отключение магнитных пускателей. - Обнаружение на месте пожара остатков соединений (винтовые соединения, скрутки, касания проводников) с оплавлениями; - Обнаружение на месте пожара остатков соединений проводников, поверхность которых имеет цвета побежалости; - Обнаружение на месте пожара неплотных электрических соединений; - Сведения о наличии скруток и других неправильно выполненных соединений элементов электроустановки; - Сведения о повышенном нагреве элементов электроустановки до пожара; - Сведения о специфическом запахе разлагающейся электроизоляции перед пожаром; - Повышенное содержание влаги и агрессивных химических веществ в воздухе. - Сведения о повышенной температуре и вздутии изоляционной оболочки проводов, кабелей и других элементов электроустановки перед пожаром; - Сведения о специфическом запахе разлагающейся электроизоляции, электроизоляционных лаков и масел перед пожаром; - Снижение скорости вращения электродвигателей. |
| Повышенный нагрев элементов электроустановки | - Обнаружение в зоне очага пожара определенного электроприбора (электронагревательные приборы, лампы накаливания и люминесцентные, др.); - Обнаружение при осмотре места пожара глубоких локальных прогаров; - Выявление на обнаруженном электроприборе следов интенсивного термического воздействия (цвета побежалости, пластические деформации); - Выявление на шнуре обнаруженного электроприбора признаков нахождения его во включенном в электророзетку состоянии (оплав-ление жил, отсутствие окопчения в гнездах электророзетки). |
| Воздействие малоразмер- ных источников зажигания: •тлеющие табачные изделия •раскаленные частицы при сварочно-резательных работах •частицы горящего материала | - Сведения о курении в зоне очага пожара перед его обнаружением; - Сведения о доступности зоны очага пожара для попадания в нее тлеющих табачных изделий; - Сведения об интенсивном дымообразовании перед обнаружением пожара; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению; - Обнаружение при осмотре места пожара глубоких локальных прогаров. - Наличие или использование в зоне очага пожара на момент его обнаружения установок и оборудования для проведения электросварки, газовой сварки, термитной сварки; - Возможность достижения раскаленными частицами горючих материалов в очаге пожара (путем разлета в стороны и вниз, включая проникновение сквозь отверстия и щели); - Обнаружение при осмотре места пожара глубоких локальных прогаров; - Сведения об интенсивном дымообразовании перед обнаружением пожара; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению. - Наличие или использование в зоне очага пожара на момент его обнаружения стационарных и мобильных установок и оборудования (автомобильных двигателей внутреннего сгорания, паровозов, тепловозов, дизельных электрогенераторов и др.), в которых сжигается твердое или жидкое топливо с возможностью выброса недогоревших частиц; - Сведения о выбросе искр из дымовой трубы, об отсутствии или неисправности искроулавливателя и т. п.; - Возможность достижения горящими частицами горючих материалов в очаге пожара; - Обнаружение при осмотре места пожара глубоких локальных прогаров; - Сведения об интенсивном дымообразовании перед обнаружением пожара; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению, или парогазовоздушных смесей, характеризующихся повышенной взрывоопасностью при контакте с малоразмерными источниками зажигания. |
| •раскаленные частицы, образующиеся при ударах, механической обработке •тепло, выделяемое при ударе | - Наличие или использование в зоне очага пожара на момент его обнаружения установок и оборудования (например, для механической обработки материалов), подвижных машин, ручного инструмента, механизмов и транспортных средств, способных к фрикционному искрообразованию и тепловыделению (с ярко светящимися частицами размером 0,1–0,5 мм); - Обнаружение при осмотре места пожара глубоких локальных прогаров; - Сведения об интенсивном дымообразовании перед обнаружением пожара; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению, или парогазовоздушных смесей, характеризующихся повышенной взрывоопасностью при контакте с малоразмерными источниками зажигания. - Наличие или использование в зоне очага пожара на момент его обнаружения установок и оборудования, способных к ударному искрообразованию; - Обнаружение при осмотре места пожара глубоких локальных прогаров; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению. |
| Воздействие нагретой поверхности: | - Наличие в зоне очага пожара на момент его обнаружения стационарных или мобильных теплопроизводящих установок и агрегатов, в которых сжигается топливо (энергопреобразующих отопительных или нагревательных печей, теплосиловых установок); - Сведения (заключение специалиста или эксперта) о работе технологической установки, в которой сжигается топливо, в аварийном режиме; - Сведения об искрении, потрескивании, необычайно высоком перегреве (вплоть до свечения при пониженной освещенности) отдельных частей; - Наличие в зоне очага пожара конструктивных элементов, прогревавшихся в течение длительного или краткого времени от внешнего источника (например, при сварке или термической резке, под воздействием пламени костра, факела и пр.); - Обнаружение признаков локального термического воздействия на негорючие материалы; - Сведения об интенсивном дымообразовании перед обнаружением пожара; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению. |
| Интенсивный нагрев при трении | - Сведения (заключение специалиста или эксперта) о работе технологической установки, в которой имеются постоянно вращающиеся или движущиеся поступательно элементы, в аварийном режиме (перекос, заедание, сухое трение). |
| Воздействие открытого пламени: | - Сведения о работе аппаратов и технологических установок типа отопительных печей, плит для приготовления пищи и используемых для технологических целей, газоводонагревательных приборов, паяльных ламп, керосинорезов и др.; - Сведения о применении открытого огня (например, спичек, зажигалок, свечей, лучин, факелов, паяльных ламп) в каких-либо целях (освещение, разогревание, разведение костров, сжигание отходов и т.д.) вблизи зоны очага пожара ; - Сведения о применении пиротехнических изделий или термитных составов, о наблюдавшихся непосредственно перед пожаром взрывах или вспышках; - Сведения о выстрелах из огнестрельного оружия; - Наличие или использование в зоне очага пожара на момент его обнаружения установок и оборудования, способных к самопроизвольному выбросу пламени; - Сведения о работе технологической установки, в которой сжигается топливо, в аварийном режиме перед пожаром (срабатывание взрывных и предохранительных клапанов, сажеобразование, образование трещин в корпусе огневой камеры и т. п.); - Сведения о возможном образовании пожаро- и взрывоопасной системы (например, при утечке пара, газа, пыли или жидкости из технологического аппарата) при штатной и нештатной (аварийной) ситуации. |
| Воздействие конвективных газовых потоков: | - Сведения об эксплуатации каких-либо из устройств, при работе которых возникают конвективные газовые потоки с высокой температурой; таких, как отопительные печи, газовые, жидко- и твердотопливные плиты и приборы для приготовления пищи и используемые для технологических целей, газоводонагревательные приборы, паяльные лампы, керосинорезы и др. (такие потоки стремительно распространяются в восходящем направлении и способны нагревать до пожароопасных температур строительные конструкции, подвешенные для просушки предметы одежды и др.). |
| Самовозгорание (тепловое, микробиологическое и химическое): | - Наличие в зоне очага пожара склонных к самовозгоранию веществ, материалов и их смесей; - Обнаружение при осмотре места происшествия признаков локализованных прогаров или выгораний в конструктивных элементах, выполненных из горючих материалов, в глубинных слоях и массе вещества или материала в нескольких местах (например, в копнах прелого сена, на складах химических веществ); - Фиксация определенных признаков (специфический запах, выделение тепла, пара или дыма) в период, предшествующий возникновению пожара; - Установление фактических данных об условиях, способствующих возникновению пожароопасных процессов (например, подтекание атмосферных осадков или грунтовых вод к месту хранения веществ и материалов, нарушение плотности упаковки опасных химических веществ и др.), о повышенной температуре в месте хранения веществ (в частности, за счет солнечного излучения), о возможном образовании пожаро- и взрывоопасной системы (например, при утечке пара, газа, пыли или жидкости из технологического аппарата) при штатной и нештатной (аварийной) ситуации; - Сведения о ранее происходивших на объекте случаях самовозгорания; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению; - Обнаружение признаков локального термического воздействия на негорючие материалы и конструкции. |
| Взрыв (может быть вызван детонацией взрывчатых веществ внутри оболочки и без нее или быстрым сгоранием газо-, паро- и пылевоздушных смесей при химическом превращении): | - Сведения о том, что началу активного горения предшествовал звуковой эффект (взрыв или хлопок); - Быстрое разрушение (полное, частичное) строительных конструкций в начале пожара; - Исключительно быстрое распространение огня по помещениям здания; - Сведения о возможном образовании пожаро- и взрывоопасной системы (например, при утечке пара, газа, пыли или жидкости из технологического аппарата) при штатной и нештатной (аварийной) ситуации. |
| Природные явления: •разряд молнии •Электростатика •фокусировка солнечных лучей | - Сведения о грозовой активности в месте расположения объекта пожара непосредственно перед его обнаружением; - Сведения о прямом ударе молнии в строительные конструкции; - Возгорание в наиболее высоких частях здания или сооружения; - Возгорание налета сажи на внутренних поверхностях печного дымохода (может сопровождаться выбросом сажи и продуктов горения в помещение); - Обнаружение при осмотре места пожара следов прямого удара молнии в строительные конструкции (локальные оплавления и цвета побежалости на металле, крошение и глазурирование кирпича, расщепление и самопроизвольное освобождение конструкций из древесины от коры); - Отсутствие или дефекты устройства молниезащиты. - Наличие в зоне очага пожара перемещения материалов, веществ и изделий, при котором могут накапливаться электростатические заряды; - Сведения о возможном образовании пожаро- и взрывоопасной системы (например, при утечке пара, газа, пыли или жидкости из технологического аппарата) при штатной и нештатной (аварийной) ситуации. - Сведения о наличии в зоне очага пожара устройства (предмета), способного фокусировать солнечные лучи; - Возникновение горения в период наибольшей интенсивности солнечного освещения; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к тлению; - Сведения о наличии в зоне очага пожара материалов, склонных к самовоспламенению под прямым действием солнечных лучей. |
| Умышленная инициация пожара (поджог) | - Обнаружение на месте пожара трупа; - Прямое указание потерпевших или очевидцев на совершение поджога; - Внезапность возникновения пожара и быстрое его развитие; - Наличие условий, благоприятных для совершения поджога и быстрого развития горения; - Наличие фактов, указывающих на совершение перед пожаром какого-либо преступления; - Обнаружение признаков нелегального проникновения на объект пожара; - Обнаружение на месте пожара средств поджога; - Обнаружение на месте пожара следов подготовительных действий, направленных на создание условий, способствующих развитию пожара; - Сведения о подготовительных действиях, направленных на затруднение тушения пожара; - Сведения о предварительном удалении с объекта пожара ценных вещей, оборудования и пр.; - Сведения об угрозах в адрес потерпевшего до возникновения пожара; - Иные косвенные обстоятельства (неприязненные отношения потерпевшего с подозреваемыми в совершении поджога, сведения о намечавшейся ревизорской и иной проверке или передаче дел и т.п.); - Обнаружение огня в начальной стадии пожара одновременно в нескольких местах (с учетом возможной объективной взаимосвязи этих мест); - Обнаружение при осмотре места пожара нескольких самостоятельных очагов пожара; - Возникновение пожара на объекте, где обнаруживается недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей; - Сведения о возможной причастности к пожару лиц, страдающих психическими заболеваниями (в особенности, пироманией). |

III. Сведения необходимые для рассмотрения различных версий о причине пожара.

Поджог.

Для обоснования данной версии выясняются следующие обстоятельства:

- Присутствие посторонних лиц на месте пожара во время его обнаружения или до его возникновения. Особенности их поведения;

- Состояние дверей, люков, окон, ворот до начала тушения пожара. Кто производил их вскрытие;

- Особенности поведения животных до начала пожара (лай собак и т.д.);

- Наличие двух и более очагов пожара, не связанных между собой обшей площадью горения;

- Следы приготовления к поджогу. Средства поджога;

- Признаки другого преступления, совершенного перед пожаром;

- Признаки специальной подготовки для создания условий интенсивного развития пожара;

- Условия, затрудняющие тушение пожара, его обнаружение или сообщение о нем (повреждение телефонной линии, перекрытие проездов, отключение водопроводных сетей, порча первичных средств пожаротушения);

- Факт угрозы потерпевшим до возникновения пожара;

- Факт удаления до пожара материальных ценностей и имущества из помещений, где произошел пожар;

- Мотивы, при которых поджог находит логическое объяснение (предстоящая ревизия, передача дел, недостача материальных ценностей);

- Повторяющиеся однотипные пожары на объекте, в районе;

- Неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым (личные счеты, ссоры);

- Присутствие лиц, уволенных раннее с объекта, где произошел пожар;

- Составы ревизионных и инвентаризационных комиссий, работавших ранее и назначенных вновь, изменения в составе комиссии, взаимоотношения подозреваемого с отдельными членами этой комиссии;

- Неиспользование подозреваемыми в течение последних лет отпуска (из боязни разоблачения во время передачи товарно-материальных ценностей другому лицу на период отпуска);

- Результаты инвентаризации (если пожар возник в период ее проведения);

- Наличие сторожевой охраны объекта и доверие к ней;

- Внезапный выезд тех или иных подозреваемых лиц из данной местности;

- Факт страхования имущества, соответствие суммы добровольного страхования фактической стоимости имущества, время заключения страхового договора;

- Жилищные условия потерпевших, наличие просьб о предоставлении новой жилой площади, решался ли вопрос о сносе дома.

Неисправность производственного оборудования. Нарушение технологического процесса.

Для отработки данных версий выясняются следующие обстоятельства:

- Что являлось первичным: пожар или взрыв;

- Пожароопасные свойства веществ и материалов, используемых в технологическом процессе;

- Возможность образования взрывоопасных концентраций паров, пыли в зоне предполагаемого очага пожара;

- Потенциальная способность источника зажигания к воспламенению горючих веществ и материалов, а также газо- и паровоздушной смеси;

- Условия хранения, эксплуатации и транспортировки сосудов, находящихся под давлением, соблюдение при этом правил пожарной безопасности;

- Техническое состояние оборудования, организация обслуживания и сроки его эксплуатации.

- Порядок и сроки проведения планово-предупредительных ремонтов;

- Показания приборов контроля;

- Режим работы оборудования, его соответствие регламенту;

- Характер неисправностей в процессе эксплуатации оборудования до пожара;

- Образование зарядов статического электричества, наличие, использование и работоспособность устройств, предотвращающих этот процесс.

- Энергия искр, образующихся при электрических разрядах, их воспламеняющая способность.

Причастность к пожару электрических сетей и электрооборудования.

В данном случае устанавливается:

- Соответствие исполнения фактической электросети проектной;

- Тип исполнительной схемы высоковольтной и низковольтной сетей;

- Характеристики распределительных щитов (тип зашиты, исполнение, материалы и т.п.);

- Основные потребители электроэнергии (осветительные приборы, агрегаты, электропечи, двигатели и т.п.), их потребляемая мощность;

- Соответствие исполнения электросетей и электрооборудования классу данного производственного помещения;

- Параметры (сечение проводов, ток срабатывания аппаратов защиты) для установления соответствия зашиты сечению проводов и кабелей;

- Состояние электрозащиты;

- Соответствие зашиты от токов короткого замыкания нормативным требованиям;

- Состояние контактов предохранительных, силовых и распределительных щитов, магнитных пускателей (оплавления, наличие и степень закопчения и т.д.) после пожара;

- Наличие, целостность заземления, соответствие его требованиям (когда и кем производилась проверка, акты на выполнение этих работ);

- Сведения о замерах сопротивления изоляции (когда и кем производились, результаты замеров, акты);

- Конструктивное исполнение электрических сетей, время и способ прокладки, выполнение вводов и проходов через конструктивные элементы, марка и материал проводов на отдельных участках сети, способ их соединения;

- Находились ли электросеть, установки, приборы под напряжением до пожара; если нет, то кем отключены и каким образом;

- Наблюдались ли незадолго до пожара «мигание» света или другие признаки, свидетельствующие о резком колебании напряжения в сети;

- Соединение или касание оголенных проводов, соприкосновение их с металлическими заземленными конструкциями;

- Повреждение изоляции проводов механическим способом, а также в результате воздействия высоких температур, влаги, паров кислот, щелочей и т.д.;

- Наличие в проводах следов, характерных для токов короткого замыкания;

- Наблюдался ли перед пожаром специфический запах, характерный для жженой резины, разлагающегося лака, масел;

- Специальные приборы или предохранительные устройства на подстанции или распределительном щите, которыми могли быть зафиксированы изменения в электрической цепи, соответствующие короткому замыканию, перегрузке (увеличение силы тока, падение или повышение напряжения, срабатывание автоматов защиты, перегорание плавких вставок);

- Расположение ламп накаливания относительно горючих материалов, наличие на них защитных стеклянных колпаков.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Для отработки данной версии выясняются следующие обстоятельства:

- Использование электроприбора (где и как установлен и т.д.), оставление его во включенном состоянии;

- Конструктивные особенности электроприбора;

- Уровень наполнения электроприбора (электрочайника, электросамовара, стерилизатора) жидкостью - для установления времени выкипания;

- Наличие прогаров в местах обнаружения бытовых электронагревательных приборов;

- Состояние розеточных контактов и контактных штифтов, штепсельной вилки.

Причастность к пожару электрогазосварочных работ.

В данном случае выясняются:

- Время и место проведения работ. Соотношение данного места с предполагаемым очагом пожара;

- Наличие в перекрытиях проемов, через которые возможно попадание искр на нижерасположенные этажи;

- В возможность теплопередачи через металлические конструкции в соседние помещения, где вплотную к ним складируются сгораемые материалы;

- Соответствие подготовки рабочего места газоэлектросваршика требованиям пожарной безопасности;

- Проводился ли инструктаж сварщика;

- Характер горючей загрузки вокруг места проведения сварочных работ.

Самовозгорание материалов.

В данном случае выясняются:

- Вид, количество материалов, продолжительность их хранения в месте очага пожара;

- Способность к самовозгоранию материалов, оказавшихся в зоне пожара;

- Наличие в месте хранения материалов условий для аккумуляции тепла;

- Время, в течение которого место возникновения пожара оставалось без наблюдения;

- Факты самовозгорания до пожара в местах хранения, когда и кем замечены;

- Соблюдение инструкции по хранению, содержанию и транспортировке;

- Дополнительные условия, способствовавшие быстроте и интенсивности горения.

Неосторожное обращение с огнем (курение, применение открытого огня и т. п.).

Для обоснования данной версии устанавливаются:

- Место, время, продолжительность курения, марка табачных изделий;

- Взаимное расположение курившего и очага пожара;

- Характер горючей среды и условия развития пожара в установленном месте;

- Присутствие других людей в период курения и после него;

- Вероятность и возможная длительность скрытого тления;

- Время, место, признаки обнаружения пожара;

- Причина использования открытого огня (для освещения, разогрев материалов, приготовление пищи, и т.п.);

- Кто и когда пользовался источником открытого огня на участке пожара;

- Источник, образующий пламя, искры и т.п.

Шалость детей с огнем.

Уточняются:

- Личности и возраст детей, игравши с огнем;

- Под чьим присмотром они находились;

- Где дети могли, взять источник огня.

IV. Опрос лиц, причастных к событию.

Своевременно, умело и подробно опрошенные свидетели (потерпевшие, очевидцы) могут сообщить сведения, имеющие важное значение для установления причины пожара. При этом, в зависимости от выдвинутых версий (по положению очага пожара, особенностям обстановки, предполагаемому источнику зажигания, времени возникновения), свидетелям необходимо задавать ряд вопросов, которые позволят выяснить: особенности развития пожара, обстоятельства, предшествовавшие пожару, поведение людей в создавшихся условиях.

При установлении очага пожара показания очевидцев особенно важны, если пожар был ими обнаружен в начальной стадии. Замеченное появление запаха, дыма, огня, его отсвета, хлопков и взрывов треск шифера, волнение домашних животных должны быть сопоставлены с другими обстоятельствами по делу.

Пояснения, не подкрепленные схемой, могут не обеспечить правильной передачи очевидцем и восприятия дознавателем положения того места, где были замечены признаки начавшегося пожара. Из практики расследования известно, что показания и объяснения опрашиваемых следует получать как можно раньше. Промедление ведет к тому, что опрашиваемые забывают те или иные существенные детали происшествия, могут определенным образом «скорректировать» увиденное для того, чтобы снять ответственность за пожар с себя или с известных им лиц.

Нужно четко представлять обстановку, в которой происходили явления, наблюдавшиеся очевидцами. Если нет возможности проводить работу на месте или пользоваться фотоснимками и чертежами объекта, полезно изобразить хотя бы в виде несложной схемы фасад, часть здания, план помещения, где были замечены признаки начавшегося пожара. Это позволит опрашиваемому легче, быстрее и полнее вспомнить увиденное и сосредоточить внимание на наиболее важных для установления истины обстоятельствах. На схеме очевидец покажет, из каких проемов (двери, окна, ворота) или в каком месте выходил дым, где были видны отблески пламени, на каком участке помещения или конструкции был слышен треск и т.д.

Точным на такой схеме должно быть количество дверей, окон, дымовых труб здания и других деталей, относительно которых ориентируется участок, где был замечен пожар, а также место, на котором в это время находился свидетель.

В ходе дознания обязательному опросу подлежат лица:

- первыми обнаружившие пожар;

- сообщившие о пожаре;

- тушившие пожар до прибытия пожарных подразделений;

- работники пожарной охраны, принимавшие участие в тушении;

- ответственные за противопожарное состояние объекта;

- материально ответственные;

- потерпевшие;

- другие очевидцы, которые наблюдали пожар или оказались на месте пожара в ходе его тушения;

Показания свидетелей должны записываться дословно. Нежелательно ставить вопросы прямолинейно, например: «Какова причина пожара? Что послужило источником зажигания?». Во всех случаях показания очевидцев следует перепроверить. Необходимо стремиться не только установить время наблюдений, но и обосновать их. Очевидец, свидетель должен объяснить, почему он относит тот или иной факт к названному им времени. В таком случае можно правильно оценить достоверность показаний.

В первую очередь, свидетелю необходимо предоставить возможность свободно пересказать все известное ему о событии, а затем задать ряд вопросов уточняющего, конкретизирующего характера:

- В какое время, в каком месте, при каких обстоятельствах был обнаружен пожар, что горело, на какой площади происходило первичное горение, цвет дыма и пламени;

- Ощущались ли специфические запахи легкогорючих жидкостей;

- Когда и откуда сообщили о пожаре;

- Принимались ли меры к тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, кем, какие, в каком месте и их результат;

- Не был ли замечен кто-либо на месте пожара до и во время его обнаружения, после тушения, каково было их поведение, действия по изменению обстановки;

- Каково состояние запоров дверей, окон помещений в момент обнаружения и тушения пожара;

- Как развивался пожар и какие обстоятельства способствовали распространению огня;

- Кто имел доступ в помещение, кто работал (находился) в помещении перед началом пожара и в момент его обнаружения;

- Кто последний уходил из помещения до возникновения пожара;

- Каковы обстоятельства, предшествовавшие пожару (производство огневых работ, нарушение режима курения и др.);

- Предполагаемая причина пожара и виновное лицо.

При опросе потерпевших необходимо выяснить:

- Какие конкретные вещи, предметы уничтожены огнем, где они размещались, их стоимость. Застраховано ли имущество, если да, то где и на какую сумму;

- Мнение о причине пожара и виновных лицах.

Ценную информацию об особенностях протекания пожара и его тушения на различных участках можно получить от пожарных в силу их профессиональной подготовленности. Их также целесообразно опросить по «горячим следам», поскольку в дальнейшем сообщаемые ими данные могут быть перепутаны с обстоятельствами других пожаров, на которых они работали.

При опросе работников пожарной охраны, тушивших пожар, выясняются следующие обстоятельства:

- Время поступления сообщения о пожаре по линии "01"

- Время прибытия и обстановка на пожаре;

- Место, с которого начата ликвидация пожара;

- Характер распространения огня и дыма;

- Обстоятельства, затруднявшие тушение;

- Изменения, внесенные в обстановку (пробивка отверстий, взлом дверей, обрушения и т.д.);

- Время, средства ликвидации пожара;

- Последствия пожара;

- Предположения об очаге и причинах пожара.

При опросе работников охраны устанавливаются:

- Вид охраны;

- Порядок несения службы, знание обязанностей по противопожарной охране и при обнаружении пожара;

- Обстановка на объекте во время дежурства;

- Действия при обнаружении пожара;

- Возможность проникновения на объект посторонних лиц.

При опросе администрации и лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта, выясняются:

- Данные, характеризующие пожарную опасность помещения, оборудования, материалов;

- Наличие и состояние средств связи, автоматической пожарной защиты, первичных средств пожаротушения;

- Состояние противопожарной охраны объекта;

- Причины и условия, способствовавшие возникновению пожара;

- Последствия пожара;

- Результаты ведомственного расследования пожара.

Литература

- Расследование пожаров: Пособие для работников госпожнадзора: В 2-х ч. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1993. – Ч. 1 – 176 с;

- Расследование пожаров: Методические рекомендации. – Барнаул.: СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю, 2007.

Содержание

| I. Типовые версии о причине пожара на объектах | 3 |
| --- | --- |
| II. Основания для выдвижения версий о причине пожара | 5 |
| III. Сведения необходимые для рассмотрения различных версий о причине пожара | 10 |
| IV. Опрос лиц, причастных к событию | 13 |